8

Приложение № 3

к решению Собрания депутатов

Парамоновского сельского поселения

№ 53 от «09» июня 2023 г.
О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Парамоновского сельского поселения Морозовского района Ростовской области на период с 2023 г. до 2030 г.

Часть II
Часть II

Оглавление 

1О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы


36. Модернизация системы электроснабжения Парамоновского сельского поселения


36.1. Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении


36.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения


57. Модернизация системы теплоснабжения Парамоновского сельского поселения


58. Реконструкция систем водоснабжения Парамоновского сельского поселения


58.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования


88.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения


88.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения


98.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения


99. Модернизация системы газоснабжения Парамоновского сельского поселения


1010. Проекты развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов


1011. Общая программа проектов


1212. Финансовые потребности для реализации программы


1212.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов


1313. Организация реализации проектов


1414. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)


1414.1. Программы инвестиционных проектов


1614.2. Обоснование источников финансирования


1614.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры


1614.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса


1614.2.2.1. Амортизационные отчисления


1714.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса


1714.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса


1714.2.3. Привлеченные средства инвесторов


1814.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней


1815. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги


2816. Модель для расчета программы





6. Модернизация системы электроснабжения Парамоновского сельского поселения

В Парамоновском сельском поселении имеет место большой износ оборудования системы электроснабжения. Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, возможно увеличение продолжительности перерывов в электроснабжении населенных пунктов при авариях. Это связано с постоянным ростом электрификации быта сельского населения и отставанием от этого процесса работ по реконструкции линий 10 и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Оборудование трансформаторных подстанций постройки более 30 лет назад - морально устарело и физически изношено, требуется их реконструкция.

Несмотря на износ из-за больших капитальных вложений, невозможна массовая замена оборудования системы электроснабжения. Основная задача программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры провести модернизацию существующего оборудования путем продления его ресурса и повышения КПД. 

Модернизация системы электроснабжения:

повысит надежность электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;

обеспечит качественное предоставление услуги электроснабжения;

обеспечит развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

обеспечит снижение потерь при передаче электрической энергии.

Данные цели решаются путем реализации следующих задач:

реконструкции и модернизации кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

ввода дополнительных мощностей посредством строительства новых объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения электрической энергией вновь подключаемых потребителей, а также оптимизации нагрузок на существующие объекты;

использования в работе самонесущего изолированного провода (СИП), позволяющего качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 6-0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей.

6.1. Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в поселении

Генеральный план не предусматривает изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах поселения. Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимается равным 1,0% в год.

6.2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

Генеральным планом Парамоновского СП отмечено, что большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое и технически непригодное состояние. 

В схеме территориального планирования района отражено, что в связи с создавшейся ситуацией требуется реконструкция, модернизация и техническое перевооружение до 40% подстанций и электрических сетей. Реализация «Программы  строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» повысит надежность, устойчивость и качество энергоснабжения.
Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия: 

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения в Парамоновском сельском поселении, эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышение надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведение системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения. 

Энергосберегающие мероприятия для электрических сетей:

Замена регуляторов под напряжением (РПН);
Оптимизация мест размыкания ВЛ 6-35 кВ с двусторонним питанием;
Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами;
Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,35 кВ;
Перерасчет режимов компенсации в соответствии с изменением характера нагрузки; 
Восстановление работоспособности конденсаторных секционных батарей (БСК);
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Мероприятия по улучшению системы учета и распределения электроэнергии:

Замена индукционных приборов коммерческого учета на электронные;

Установка дополнительных счетчиков на границах балансовой принадлежности РЭС;

Приведение вторичных цепей учета электроэнергии в соответствие с требованиями Правил учета электроэнергии (ПУЭ);

Обеспечение учета отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения; 

Установка дополнительных трансформаторов тока (ТТ).

Мероприятия по реконструкции и повышению надежности оборудования:

Восстановление нормативного ресурса «тупиковых» ВЛ 110 кВ (“глубокая” реконструкция);

Приведение параметров ВЛ 220 кВ в соответствие с установленными расчетно-климатическими условиями (частичная реконструкция: замена провода, установка дополнительных опор);

Реконструкция перегруженных ВЛ (повышение пропускной способности).

7. Модернизация системы теплоснабжения Парамоновского сельского поселения

В Парамоновском сельском поселении нет централизованного теплоснабжения. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, а не газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Принципиальных изменений в схеме организации теплоснабжения в населенных пунктах поселения не предусматривается.

8. Реконструкция систем водоснабжения Парамоновского сельского поселения

Экономические отношения, Гражданский и Водный кодекс Российской Федерации, новое законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования создали благоприятные условия для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, как одного из факторов санитарно-эпидемиологического благополучия населения; повышения эффективности, надежности работы системы и сооружений коммунального водоснабжения; улучшения организации управления и эксплуатации системы водоснабжения.

Для сохранения работоспособности инженерных систем при нормативном сроке службы трубопроводов водоснабжения 25-30 лет требуется высокая степень технической подготовленности технического персонала при эксплуатации, реконструкции трубопроводов.

8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Таблица № 8.1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятия, предоставляющего услугу водоснабжения

	Населенный пункт
	Наличие централизован-ного водоснабжения
	Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги)
	Собственник имущества
	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах
	Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах

	х. Парамонов
	есть централизованное водоснабжение
	МУП «УВКХ Морозовского района»
	Администрация Морозовского района
	Прямые договора
	Прямые договора

	х. Старопетровский
	есть централизованное водоснабжение
	МУП «УВКХ Морозовского района»
	Администрация Морозовского района
	Прямые договора
	Прямые договора

	ст. Чертковская
	есть централизованное водоснабжение
	МУП «УВКХ Морозовского района»
	Администрация Морозовского района
	Прямые договора
	Прямые договора

	х. Великанов
	есть централизованное водоснабжение
	МУП «УВКХ Морозовского района»
	Администрация Морозовского района
	Прямые договора
	Прямые договора


Таблица № 8.1.2. Состояние и функционирование существующих источников водоснабжения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).

Кадастровый (или     условный) номер
	Глубина
	Марка насоса
	Эксплуатируется

Не эксплуатируется
	Счетчик воды
	Техническое

состояние

	1
	Артезианская скважина №10763
	х. Парамонов
	120 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	2
	Артезианская скважина №9793
	х. Парамонов
	115 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	3
	Артезианская скважина №9907
	х. Старопетровский
	96 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	4
	Артезианская скважина №9910
	х. Старопетровский
	94 м
	ЭВЦ 6-16-140
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	5
	Артезианская скважина №1-В
	х. Великанов
	67 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция

	6
	Артезианская скважина №9608
	ст. Чертковская
	75 м
	ЭВЦ 6-10-80
	работает в прерывистом режиме от 8 до 24 часов в сутки
	ВСХН-50
	Требуется реконструкция


Системы водоснабжения в населенных пунктах построены в период с 18986 по 2006 годы. Примерный износ составляет 80%. В Парамоновском сельском поселении в год происходит примерно 12-18 аварий. Участились разрушения стальных труб. Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице ниже.

Таблица № 8.1.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование объекта 
	Местоположение (адрес, описание границ).

Кадастровый (или условный) номер
	Протяжен-ность 
	Техническое состояние
	Эксплуатируется

Не эксплуатируется

	1
	Водопроводная сеть
	х. Парамонов
	7500
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	2
	Водопроводная сеть
	х. Старопетровский
	6200
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	3
	Водопроводная сеть
	х. Великанов
	1700
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется

	4
	Водопроводная сеть
	ст. Чертковская
	2800
	Требуется реконструкция
	эксплуатируется


Находящиеся в эксплуатации водопроводные трубопроводы подвергаются как естественному старению, так и преждевременному износу, что требует их восстановления или санации. Восстановление трубопроводов - проведение ремонтных работ на всем протяжении поврежденного участка трубопровода, а санация — проведение пространственно ограниченных ремонтно-восстановительных работ на отдельных участках трубопроводов, включая сооружения и арматуру на сети (колодцы, задвижки и т.д.). В результате санации участку трубопровода придается требуемая механическая прочность, полное восстановление структуры (отсутствие дефектов по длине труб и в местах стыковок) и соблюдение проектной пропускной способности (установленных гидравлических параметров). 

Дефекты трубопроводов:

структурные - свищи, сквозные отверстия, микротрещины и другие повреждения;

вызванные некачественным монтажом труб при их укладке в траншеи (например, деформаций труб);

вызванные временными факторами (например, старением) и неудовлетворительной эксплуатацией системы водоснабжения и водопроводных сетей (например, появлением ржавчины на внутренних стенках труб, биообрастаний, бугристых наростов в виде уплотненных окислов железа, марганца и извести, инородных включений, проникающих в трубопроводы при любом вмешательстве извне — сварке, ремонте и замене запорно-регулирующей арматуры и т.д.).

Старение подземных трубопроводных коммуникаций приводит:

к потерям напора и снижению пропускной способности из-за зарастания труб;

ухудшению физико-химических показателей транспортируемой питьевой воды (например, цветности) по причине коррозии;

возможности повторного заражения вод (в результате свищей, трещин, нарушения стыковых соединений в случае старения сетей питьевого водоснабжения);

загрязнению подземных и поверхностных вод, почв, атмосферы (в случае старения нефтяных и газовых коммуникаций, водоотводящих сетей бытовой, дождевой и производственной канализации). Утечки воды из трубопроводов, вызванные их старением, являются также причиной поднятия уровня грунтовых вод, что может привести к интенсивному разрушению действующих зданий и сооружений.

Срок службы водопроводных трубопроводов зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, стальные водопроводные трубопроводы должны эффективно эксплуатироваться в течение 20 лет, а чугунные — 60 лет. Однако, старение коммунальных сетей водоснабжения, снижение их пропускной способности может наступить и в более ранние сроки (через 5-10 лет после прокладки) из-за влияния отдельных или совокупности ряда следующих факторов: несоответствия материала труб условиям эксплуатации, нарушения условий прокладки трубопроводных систем в соответствующих грунтах, агрессивного характера вод, коррозии стенок, избыточных напоров, резких сезонных перепадов температур и других факторов.

Основными видами повреждений (дефектов), вызывающих аварии на водопроводных сетях являются: для стальных труб — сквозные проржавления; для чугунных труб — нарушение герметичности раструбных соединений (до 12%) и переломы труб (16%). Преобладающее количество повреждений приходится на трубы малых диаметров (до 200 мм), что составляет около 80% их общего количества.

8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица № 8.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

	№ п/п
	Населенный пункт
	Расход воды за отчетный период 
	Расход воды за отчетный период
	Расход воды за отчетный период

	
	
	тыс. куб. м
	средне-суточное, м3/сут.
	максим. суточное, м3/сут.

	1
	х. Парамонов
	14,710
	40,3
	52,4

	2
	х. Старопетровский
	28,123
	77,0
	100,2

	3
	х. Великанов
	6,180
	16,9
	22,0

	4
	ст. Чертковская
	0,318
	0,9
	1,1

	
	ВСЕГО:
	49,331
	135,2
	175,7


Таблица № 8.2.2. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и планы по установке приборов учета

	№ п/п
	Населенный пункт
	Объем реализации воды, тыс. куб. м
	Доля фактического и планируемого объема реализуемой воды, учитываемой приборами учета воды, %

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	х. Парамонов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	х. Старопетровский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	х. Великанов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ст. Чертковская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	49,331
	87,7%
	88%
	89%
	90%
	91%
	92%
	93%
	94%
	95%


8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Таблица № 8.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Принято воды
	тыс. м3
	н/д
	83,8
	104,1
	124,3
	144,3
	164,6
	164,6

	Реализовано воды – всего, в т.ч.
	тыс. м3
	49,331
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0

	населению
	тыс. м3
	н/д
	56,2
	74,6
	93,0
	111,4
	130,0
	130,0

	предприятия
	тыс. м3
	н/д
	20
	20
	20
	21
	21
	21


	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Принято воды
	м3сут
	н/д
	229,6
	285,2
	340,5
	395,3
	451,0
	451,0

	Реализовано воды – всего, в т.ч.
	м3сут
	135,2
	208,8
	259,2
	309,6
	362,7
	413,7
	413,7

	населению
	м3сут
	н/д
	154,0
	204,4
	254,8
	305,2
	356,2
	356,2

	предприятия
	м3сут
	н/д
	54,8
	54,8
	54,8
	57,5
	57,5
	57,5


	Показатели
	Ед. изм.
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Принято воды
	мax.м3сут
	н/д
	298,5
	370,8
	442,7
	513,9
	586,2
	586,2

	Реализовано воды – всего, в т.ч.
	мax.м3сут
	175,7
	271,4
	336,9
	402,5
	471,6
	537,8
	537,8

	населению
	мax.м3сут
	н/д
	200,2
	265,7
	331,2
	396,8
	463,0
	463,0

	предприятия
	мax.м3сут
	н/д
	71,2
	71,2
	71,2
	74,8
	74,8
	74,8


8.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно – питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнение разведочных работ на участке недр, расположенных в пределах территории Парамоновского сельского поселения, подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов, оформление лицензии на пользование недрами. 

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Выполнение в хуторах Парамонов, Старопетровский, Великанов, станице Чертковской работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома. При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. Выполнение работ по замене глубинных насосов в существующих артезианских скважинах, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. 

 2. Строительство вторых артезианских скважин в станице Чертковской и хуторе Великанов, строительство второй водонапорной башни в хуторе Великанов. 

3. После выполнения работ по подсчету запасов подземных вод, в случае не обнаружения на участках недр прогнозируемых эксплуатационных запасов воды, администрации поселения предлагается разработать мероприятия по повышению энергетической эффективности систем водоснабжения.

4. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

5. Оборудование зон санитарной охраны существующих водонапорных башен и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

9. Модернизация системы газоснабжения Парамоновского сельского поселения

Таблица № 9.1. Мероприятия по газификации Парамоновского сельского поселения

	№ п/п
	Населенный пункт
	Мероприятия по газификации поселения

	
	
	Источник информации
	Для газификации поселения необходимо
	Период работ (год завершения)
	Источник финансирования
	Мероприятия

	1
	х. Парамонов
	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021 – 2030 годы
	Строительство межпоселкового газопровода протяженностью 6,8 км.
	2024-2026
	Средства ЕОГ
	100% догазификация хутора

	
	
	
	Строительство распределительных газопроводов протяженностью 2 км. 
	2024-2026
	
	

	2
	ст-ца Чертковская
	Генеральный план Парамоновского сельского поселения
	Строительство распределительных газопроводов
	До 2030 г.
	Средства ЕОГ
	100% догазификация станицы

	3
	х. Великанов
	
	Строительство распределительных газопроводов
	До 2030 г.
	Средства ЕОГ
	100% догазификация хутора


В связи с тем, что оборудование и сети системы газоснабжения не являются собственностью Парамоновского сельского поселения, то Программой не рассматриваются мероприятия на строительство, реконструкцию и модернизацию. Эта задача решается собственником оборудования и сетей системы газоснабжения.

Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений представлены в инвестиционных программах собственника оборудования и сетей. 

10. Проекты развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Согласно:

- п. 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ; 

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; 

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального района.

Перечень необходимых проектов, обеспечивающих санитарную очистку территории Парамоновского сельского поселения и захоронению (утилизации) твердых коммунальных отходов рассмотрено в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Морозовского района Ростовской области.

11. Общая программа проектов

Таблица 11.1 Мероприятия по модернизации, реконструкции и замене объектов системы электроснабжения

	№ п/п
	Населенный пункт
	Модернизация, реконструкция и замена объектов существующей системы электроснабжения

	1
	х.Парамонов
	Реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ)

	2
	х.Великанов
	Реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ)

	3
	х.Старопетровский
	Реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей 10 кВ и 0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ)

	4
	ст.Чертковская
	Реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Реконструкция и замена  сетей наружного освещения, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс

	
	
	Необходима установка автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АСКУЭ)


Таблица 11.2. Мероприятия по реконструкции оборудования для обеспечения перспективных приростов электрических нагрузок

	№ п/п
	Населенный пункт
	Мероприятия по реконструкции оборудования для обеспечения перспективных приростов электрических нагрузок

	1
	х.Парамонов
	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

	
	
	Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ

	2
	х.Великанов
	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

	
	
	Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ

	3
	х.Старопетровский
	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

	
	
	Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ

	4
	ст.Чертковская
	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

	
	
	Реконструкция и замена сетей 10 кВ и 0,4 кВ


Таблица 11.3. Мероприятия по модернизации, реконструкции и замене объектов системы водоснабжения

	№ п/п
	Населенный пункт
	Необходимые мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции системы водоснабжения

	1
	х.Парамонов
	

	
	
	Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях

	
	
	Предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3

	2
	х.Великанов
	Строительство второй артезианской скважины

	
	
	Строительство второй водонапорной башни

	
	
	Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях

	
	
	Предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3

	3
	х.Старопетровский
	Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях

	
	
	Предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3

	4
	ст.Чертковская
	Строительство второй артезианской скважины

	
	
	Капитальный ремонт и реконструкция существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях

	
	
	Предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3


В Парамоновском сельском поселении реализуются муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Постановлением Администрации Парамоновского сельского поселения №77 от 27.12.2018 г.

Основной целью региональной и муниципальной программ по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики Парамоновского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Совместная реализация Муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Содержание и стоимость выполнения работ по программе будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу по энергосбережению, и предложенных мероприятий, определенных, исходя из натурных измерений.

Энергетический аудит служит для оценки эффективного использования энергоресурсов предприятиями коммунального комплекса, энергоэффективности технологического процесса или оборудования и позволяет сделать количественные оценки возможного сбережения энергоресурсов и финансовых затрат, наметить конкретные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

12. Финансовые потребности для реализации программы

12.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

В таблице № 12.1.1. отражена ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения. Уточнять суммы денежных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры следует в  разработанных программах:

- «Программа строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» для развития системы электроснабжения в поселении;

-  «Инвестиционная программа развития системы водоснабжения в Парамоновском СП» для развития системы водоснабжения в поселении.

Таблица № 12.1.1. Ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения

	Показатели
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030
	Всего:

	Сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в МО
	тыс. руб.
	12434
	12501
	12501
	12501
	12501
	31999
	94437

	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение (в части муниципальной собственности)
	
	1243
	1249
	1249
	1249
	1249
	3199
	9438

	Водоснабжение
	
	11191
	11252
	11252
	11252
	11252
	28800
	84999


13. Организация реализации проектов

Для модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения) необходим выбор правильной стратегии, с этой целью рассматриваются технические параметры инженерных систем, физический износ, мощность и пропускная способность. 

Система инженерного обеспечения населенного пункта нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в реконструкции коммунальных инженерных сетей и сооружений возникает в следующих случаях:

реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования для получения нового качества в системах инженерного обеспечения на сетях и сооружениях более эффективна, чем проведение ремонтно-восстановительных работ;

при изменении характера представляемых услуг населению или предприятиям, например, отказ от газа и переход на электричество; 

при изменении функционального состава застройки территорий и как следствие новых требований к инженерному обеспечению.

Основная сложность проведения реконструктивных мероприятий заключается в значительной изношенности сетей и сооружений инженерных систем в населенных пунктах, а также отставании мощностей и пропускных способностей от потребностей. Уровень надежности работы инженерных сетей в 2,5-3 раза ниже, чем в странах Восточной Европы. Велики утечки воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Износ основных фондов в России систем коммунальной инфраструктуры достигает 60%, и в условиях недостаточного финансирования он продолжает увеличиваться. 

Жилищно-коммунального хозяйство ранее существовало на дотации из государственного бюджета, в связи с чем жилищно-коммунальный комплекс в стране не был по-настоящему заинтересован в рациональном использовании имеющихся мощностей, экономии ресурсов и налаживании эффективного экономического механизма реализации оказываемых населению услуг. В настоящее время в ЖКХ сосредоточено ¼ основных фондов страны, потребляется ⅓ общего объема всех российских энергоресурсов. Большинство предприятий ЖКХ являются монополистами на соответствующих рынках услуг, что затрудняет развитие конкурентной среды,  а, следовательно, повышение качества представляемых ими услуг и снижение производственных издержек. Данная ситуация привела к техническому отставанию инженерного оборудования, сетей, сооружений от мирового уровня.

Финансирование проектов в коммунальном комплексе Парамоновского сельского поселения будет связано с реализацией:

- «Программы строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» для развития системы электроснабжения в поселении;

-  «Инвестиционной программы развития системы водоснабжения в Парамоновском СП» для развития системы водоснабжения в поселении;

-  концессионных соглашений.

Главной задачей является привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов. С этой целью целесообразно предусмотреть субсидирование из регионального  бюджета и федерального бюджета расходов на уплату процентов по кредитам. Реализация проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципального бюджета с возможностью субсидирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Такие проекты характерны для малых городов и сельских населенных пунктов.

Из сказанного можно сделать вывод о необходимости (целесообразности) в рамках реализации Программы:

а) формирования муниципальной правовой базы для заключения концессионных соглашений;

б) объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений с условием проведения модернизации соответствующих объектов инфраструктуры; 

в) выделения проектов, предполагающих финансирование за счёт заёмных средств;

г)  выделения проектов, предполагающих субсидирование из бюджетов разных уровней;

д) обращение к Правительству Ростовской области с предложением о субсидировании непосредственно указанных проектов и (или) субсидирование процентов по кредитам;

е) корректировка Программы с учётом реализации вышеуказанных мероприятий.

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)
14.1. Программы инвестиционных проектов

Свод проектов обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения, обеспечивающих выполнение требований законодательства об энергосбережении, экологических требований и нацеленных на присоединение новых потребителей представлен в таблице № 14.1.1.

Таблица № 14.1.1.  Капиталовложения в модернизацию системы электроснабжения муниципального образования (в части муниципальной собственности)

	Наименование мероприятия
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	ВСЕГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Модернизация существующей системы электроснабжения
	9438
	1243
	1249
	1249
	1249
	1249
	3199

	в т.ч. бюджетные средства
	1888
	249
	250
	250
	250
	250
	640

	в т.ч привлеченные средства
	7550
	994
	999
	999
	999
	999
	2559


Финансовые потребности на реализацию мероприятий определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений должны быть представлены в «Программе электросетевого строительства, модернизации, реконструкции Морозовского района».

В «Программе строительства, модернизации, реконструкции электросетевого хозяйства Морозовского района» по Парамоновскому  сельскому поселению будут предусматриваться: 

проекты по модернизации и техническому перевооружению объектов системы электроснабжения;

проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории Парамоновского  сельского поселения, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения;

проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Таблица № 14.1.2. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы водоснабжения муниципального образования

	Наименование мероприятия
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	ВСЕГО
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
	84999
	11191
	11252
	11252
	11252
	11252
	28800

	в т.ч. бюджетные средства
	2238
	2250
	2250
	2250
	2250
	2250
	5760

	в т.ч привлеченные средства
	8953
	9002
	9002
	9002
	9002
	9002
	23040


Детальные проекты с уточненными суммами капитальных вложений должны быть представлены в «Инвестиционной программе развития системы водоснабжения в Парамоновском СП».

Принятая инвестиционная программа будут детально обосновывать: 

конкретную цель каждого проекта; 

технические параметры проекта; 

необходимые капитальные затраты; 

срок реализации проекта; 

ожидаемые эффекты и количественное их определение; 

сроки получения эффектов; 

срок окупаемости проекта.

14.2. Обоснование источников финансирования 

В общем случае источниками финансирования Программы являются:

плата за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры;

собственные средства организаций коммунального комплекса;

денежные средства бюджетов разных уровней;

заемные денежные средства кредитных организаций;

привлеченные средства инвесторов;

прочие источники финансирования.

14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры 

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по электроснабжению установлена: 

- Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 68/4 от 28.11.2022 г. «Об установлении единых стандартизированных ставок за технологическое присоединение энергопотребляющих устройств к распределительным сетям территориальных сетевых организаций на территории Ростовской области».

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по газоснабжению установлена:

- Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 77/2 от 29.12.2022 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» на 2023 год».


Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению для предприятия коммунальной сферы Парамоновского сельского поселения до настоящего времени установлены не были, так как отсутствуют разработанные инвестиционные программы организации коммунального комплекса. 

14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления, прибыль предприятия, надбавка к тарифам на коммунальные услуги.
14.2.2.1. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений - обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций. 

При формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма амортизационных отчислений, которая очень мала из-за большого срока эксплуатации оборудования коммунальной инфраструктуры. Данная сумма амортизационных отчислений не может обеспечивать воспроизводство основных средств. 

14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению не установлены в связи с тем, что отсутствуют разработанные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Данные инвестиционные программы должны быть утверждены органом местного самоуправления и согласованы в органе исполнительной власти субъекта РФ осуществляющем полномочия в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса

Возможными источниками финансирования (в части муниципальной собственности) для системы водоснабжения и системы электроснабжения (в части муниципальной собственности) в поселении в настоящее время могут являться:

денежные средства бюджетов разных уровней;

заемные денежные средства кредитных организаций;

привлеченные средства инвесторов;

прочие источники финансирования.

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:  

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций; 

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Схемы и программы развития электроэнергетики Ростовской области на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Губернатора Ростовской области от 29.04.2022 г. № 112;
- развитие газификации осуществляется на основании «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021-2030 годы».

14.2.3. Привлеченные средства инвесторов
В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах. 

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений. 

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств. 

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней

Предусмотрено значительное государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованного субсидирования предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

Учитывая необходимость в ряде случаев проведения ускоренной модернизации объектов инфраструктуры, предусматривается предоставление средств на софинансирование из федерального бюджета отдельных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации будет предусмотрено для отдельных наиболее важных с точки зрения обеспечения безопасности и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры проектов, расположенных преимущественно в малых городах и сельских поселениях, в которых сложнее привлечь частные инвестиции.

Представленные в разделах 6-10 программы Обосновывающих материалов проекты являются основой для формирования инвестиционных программ предприятий (организаций коммунального комплекса) на прогнозный период.

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в Муниципальном образовании  определена на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», по критериям доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Парамоновского сельского поселения.

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития Парамоновского сельского поселения, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определена на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от уровня экономического развития Парамоновского сельского поселения и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

[image: image1.wmf]общ

р

общср

Д100

Ч12

Q

D

=*

**

, где

[image: image2.wmf]р

Д

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

[image: image3.wmf]общ

Q

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;

[image: image4.wmf]общ

Ч

- численность населения Парамоновского сельского поселения, чел.;

[image: image5.wmf]ср

D

- среднедушевой доход населения Парамоновского сельского поселения, руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

При выполнении работы учтено изменение тарифов на электроэнергию, природный газ на основе «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» утверждённым Распоряжением Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р.

Для расчета среднедушевого дохода применен коэффициент [image: image6.wmf]К

DZR

 - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

[image: image7.wmf]К

R

DZR

R

D

Z

=

(6), где

[image: image8.wmf]R

D

- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности);

[image: image9.wmf]R

Z

- среднемесячная заработная плата населения.

Среднедушевой доход населения муниципального образования [image: image10.wmf]сред

D

 определяется:

[image: image11.wmf]средсред

К

DZR

DZ

=×

, где

[image: image12.wmf]сред

Z

- среднемесячная заработная плата населения Парамоновского сельского поселения.

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения Парамоновского сельского поселения, и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макропоказателей инновационного сценария в соответствии с «Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

При анализе доступности для граждан платы за коммунальные услуги в период действия Программы использованы числовые значения показателей критериев доступности, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Таблица № 15.1. Доступность коммунальных услуг для населения

	Показатели
	Ед. изм.
	Механизм расчета
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	I. Система электроснабжения

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги электроснабжения
	%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения
	чел.
	
	1528
	1588
	1649
	1709
	1769
	1829
	1890
	1950

	Объём реализации электроэнергии населению
	тыс. кВт. ч
	
	1760
	1830
	1899
	1969
	2038
	2108
	2177
	2246

	Удельное электропотребление
	кВт. ч/чел. в мес.
	
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0

	Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта
	тыс.кВт. ч
	
	2512
	2589
	2665
	2742
	2817
	2893
	2968
	3042

	Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта электроэнергии
	%
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	II. Система водоснабжения

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоснабжения
	%
	
	95,0%
	96,0%
	97,0%
	98,0%
	99,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	
	1452
	1525
	1599
	1675
	1751
	1829
	1890
	1950

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3
	
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	Удельное водопотребление
	м3/чел. в мес.
	
	3,2
	4,1
	4,8
	5,5
	6,2
	5,9
	5,7
	5,6

	Объём холодной воды, реализуемой по приборам учёта
	тыс. куб. м
	
	67,1
	84,2
	101,7
	120,5
	138,9
	140,4
	141,9
	144,4

	Обеспеченность потребления  услуг населением индивидуальными приборами учёта воды
	%
	
	88%
	89%
	90%
	91%
	92%
	93%
	94%
	95%

	III. Система газоснабжения

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного газоснабжения
	%
	
	80,0%
	82,0%
	83,0%
	84,0%
	85,0%
	90,0%
	95,0%
	100,0%

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения
	чел.
	
	1222
	1302
	1368
	1435
	1504
	1646
	1795
	1950

	Объём реализации услуги газоснабжения населения
	тыс. м3
	
	1015
	1058
	1076
	1094
	1112
	1130
	1149
	1168

	Удельное газоснабжение
	м3/чел. в мес.
	
	69,2
	67,7
	65,5
	63,5
	61,6
	57,2
	53,3
	49,9

	Объём газа, реализуемого по приборам учёта
	тыс. м3
	
	1015
	1058
	1076
	1094
	1112
	1130
	1149
	1168

	Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта газа
	%
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	IV. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги по захоронению (утилизации) ТКО
	%
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТКО
	чел.
	
	1528
	1588
	1649
	1709
	1769
	1829
	1890
	1950

	Объём реализации услуги захоронения (утилизации) ТКО населению
	тыс. м3
	
	3,0
	3,2
	3,3
	3,4
	3,5
	3,7
	3,8
	3,9

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТКО
	м3/чел. в год
	
	1,96
	2,02
	2,00
	1,99
	1,98
	2,02
	2,01
	2,00


Таблица № 15.2. Показатели критериев доступности предоставляемых коммунальных услуг населению

	Показатели
	 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доход населения моложе трудоспособного возраста
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доход населения трудоспособного возраста
	тыс. руб.
	269358
	284395
	300368
	316720
	333451
	350561
	368049
	392042

	Доход пенсионеров
	тыс. руб.
	64763
	69090
	74581
	80282
	86193
	92313
	98643
	105183

	Годовой доход населения
	тыс. руб.
	334121
	353485
	374949
	397002
	419644
	442874
	466692
	497225

	Социальная поддержка (льготы)
	тыс. руб.
	4432
	4540
	4660
	4796
	4952
	5133
	5344
	5590

	Субсидии
	тыс. руб.
	473
	496
	530
	579
	647
	739
	860
	1015

	Общий доход населения
	тыс. руб.
	339026
	358521
	380139
	402377
	425243
	448746
	472896
	503830

	Численность населения
	чел.
	1528
	1588
	1649
	1709
	1769
	1829
	1890
	1950

	Среднедушевой доход
	руб.
	13819,3
	14822,2
	16045,3
	17545,6
	19383,1
	21617,8
	24314,7
	27543,8

	Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
	чел.
	61
	64
	66
	68
	71
	55
	57
	59

	Население, получающее субсидии
	чел.
	15
	16
	16
	17
	18
	18
	19
	20

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	3,0%
	3,0%
	3,0%

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	98,50%
	98,70%
	98,90%
	99,10%
	99,30%
	99,50%
	99,70%
	99,90%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%


Таблица № 15.3. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов

	Коммунальные услуги
	объем
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электроснабжение
	тыс. кВт. ч
	1760
	1830
	1899
	1969
	2038
	2108
	2177
	2246

	
	изменение объема к предыдущему году, %
	
	104,0%
	103,8%
	103,7%
	103,5%
	103,4%
	103,3%
	103,2%

	
	ТАРИФ, с НДС
	4,81
	5,12
	5,46
	5,65
	5,86
	6,07
	6,28
	6,51

	
	изменение тарифа к предыдущему году, %
	
	106,5%
	106,5%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%

	
	тыс. руб.
	8466
	9370
	10369
	11125
	11943
	12796
	13672
	14621

	Холодное водоснабжение
	тыс. куб. м
	76,2
	94,6
	113,0
	132,4
	151,0
	151,0
	151,0
	152,0

	
	изменение объема к предыдущему году, %
	
	124,1%
	119,5%
	107,2%
	114,0%
	100,1%
	100,1%
	100,7%

	
	ТАРИФС
	71,46
	76,10
	81,05
	83,97
	86,99
	90,12
	93,37
	96,73

	
	изменение тарифа  к предыдущему году, %
	
	106,5%
	106,5%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%

	
	тыс. руб.
	5445
	7199
	9159
	11118
	13135
	13608
	14099
	14703

	Природный газ
	тыс. куб. м
	1015
	1058
	1076
	1094
	1112
	1130
	1149
	1168

	
	изменение объема к предыдущему году, %
	
	104,2%
	101,7%
	101,7%
	101,6%
	101,6%
	101,7%
	101,7%

	
	ТАРИФ, с НДС
	7,5
	7,99
	8,51
	8,81
	9,13
	9,46
	9,80
	10,15

	
	изменение тарифа  к предыдущему году, %
	
	106,5%
	106,5%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%

	
	тыс. руб.
	7613
	8453
	9157
	9638
	10153
	10690
	11260
	11855

	Захоронение ТКО
	тыс. куб. м
	3,0
	3,2
	3,3
	3,4
	3,5
	3,7
	3,8
	3,9

	
	изменение объема к предыдущему году, %
	
	106,7%
	103,7%
	103,0%
	102,9%
	105,7%
	102,7%
	102,6%

	
	ТАРИФ
	550,44
	586,23
	624,33
	646,81
	670,09
	694,22
	719,21
	745,10

	
	изменение тарифа  к предыдущему году, %
	
	106,5%
	106,5%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%
	103,6%

	
	тыс. руб.
	1651
	1876
	2060
	2199
	2345
	2569
	2733
	2906

	Стоимость всех услуг
	тыс. руб.
	23175
	26898
	30745
	34080
	37576
	39663
	41764
	44085

	Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году
	%
	
	116,1%
	114,3%
	110,8%
	110,3%
	105,6%
	105,3%
	105,6%

	Общий доход населения (со льготами и субсидиями)
	тыс. руб.
	339026
	358521
	380139
	402377
	425243
	448746
	472896
	503830

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	6,8%
	7,5%
	8,1%
	8,5%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,7%


Таблица № 15.4. Расходы населения на коммунальные услуги

	Коммунальные услуги
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расходы на коммунальные услуги
	руб./мес.
	1931,3
	2241,5
	2562,1
	2840,0
	3131,3
	3305,3
	3480,3
	3673,8

	Электроснабжение
	% ко всем расходам на КУ
	36,5
	34,8
	33,7
	32,6
	31,8
	32,3
	32,7
	33,2

	Холодное водоснабжение
	% ко всем расходам на КУ
	23,5
	26,8
	29,8
	32,6
	35,0
	34,3
	33,8
	33,4

	Природный газ
	% ко всем расходам на КУ
	32,9
	31,4
	29,8
	28,3
	27,0
	27,0
	27,0
	26,9

	Обращение с ТКО
	% ко всем расходам на КУ
	7,1
	7,0
	6,7
	6,5
	6,2
	6,5
	6,5
	6,6

	

	Электроснабжение
	сумма расходов, руб.
	705,5
	780,8
	864,1
	927,1
	995,3
	1066,3
	1139,3
	1218,4

	Холодное водоснабжение
	сумма расходов, руб.
	453,8
	599,9
	763,3
	926,5
	1094,6
	1134,0
	1174,9
	1225,3

	Природный газ
	сумма расходов, руб.
	634,4
	704,4
	763,1
	803,2
	846,1
	890,8
	938,3
	987,9

	Обращение с ТКО
	сумма расходов, руб.
	137,6
	156,3
	171,7
	183,3
	195,4
	214,1
	227,8
	242,2


Таблица № 15.5. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

	Коммунальные услуги
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по ПКР
	6,8%
	7,5%
	8,1%
	8,5%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,7%

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%
	до 8,6%

	Превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	4,0%
	3,0%
	3,0%
	3,0%

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %
	до 12 %

	Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР
	98,50%
	98,70%
	98,90%
	99,10%
	99,30%
	99,50%
	99,70%
	99,90%

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги  
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%
	выше 85%

	Не превышает показатели Приказа Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по ПКР
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения 
	до 15%
	до 15
	до 15
	до 15
	до 15
	до 15
	до 15
	до 15


Анализ доступности для граждан платы за коммунальные услуги в период действия Программы на основании числовых значений показателей критериев доступности, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги", показывает следующее:

- по критерию «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» плата не доступна в течение всего периода со снижением доли расходов от её установленного предельного значения;

- по критерию «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» прогнозируемые значения показателя ниже значения, установленного Постановлением и отвечает критерию доступности;

- по критерию «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» плата доступна в течение всего периода;

- по критерию «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» предполагается равной и ниже значения, установленного Постановлением и отвечает критерию доступности.

Указанные расчёты должны корректироваться в ходе реализации Программы при изменении прогнозных макропоказателей, устанавливаемых Правительством РФ, и числовых значений показателей критериев доступности, устанавливаемых Правительством Ростовской области.

16. Модель для расчета программы

Для проведения расчётов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учётом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надёжность работы систем. 

Расчёт целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, проводился с использованием первичных данных о показателях развития Парамоновского сельского поселения: динамике численности населения, ввода многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в экономике поселения на период действия программы, экономических показателей развития Парамоновского сельского поселения с учётом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

Расчёт финансовых потребностей для реализации программы производился, исходя из ежегодной динамики совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы проектов.

Все расчёты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определённым для каждого расчётного показателя, исходя из используемых первичных данных.

Построенные модели (таблицы) позволяют оперативно вносить изменения в расчёты при изменении (уточнении) первичных (исходных) данных, значений индикаторов, нормативно устанавливаемых параметров и т.д.

